# Załącznik nr 5 do SWZ 5/2025

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Komputer przenośny (20 szt.)

  - Specyfikacja

| ## Lp. | ## Nazwa komponentu | ## Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor | - Zainstalowany procesor musi posiadać minimum 4 rdzenie i zapewnić obsługę co najmniej 8 wątków jednocześnie - Minimalna bazowa częstotliwość pracy procesora nie może być niższa niż 1.70 GHz a w trybie turbo taktowanie dla jednego rdzenia musi wynosić co najmniej 4.40 GHz - Procesor musi posiadać co najmniej 6 MB pamięci cache |
|  | Pamięć RAM | Zainstalowane min. 16 GB pamięci RAM typu DDR4 |
|  | Dyski twarde | Zainstalowany dysk SSD o pojemności co najmniej 256 GB |
|  | Ekran | - Przekątna ekranu nie może być mniejsza niż 14” oraz nie większa niż 14.5” - Ekran musi posiadać matową powłokę - Ekran musi posiadać matrycę typu IPS - Rozdzielczość ekranu co najmniej 1920 x 1080 (FHD) |
|  | Karta graficzna | Zainstalowana karta zintegrowana z bazową częstotliwością co najmniej 300 MHz oraz maksymalną dynamiczną pamięcią 1,15 GHz |
|  | Łączność | - LAN 10/100/1000 Mbps - Co najmniej Wi-Fi 6 - Moduł Bluetooth |
|  | Audio/Video | - Wbudowane głośniki stereo - Wbudowany co najmniej jeden mikrofon - Wbudowana kamera o rozdzielczości co najmniej HD |
|  | Złącza | - Co najmniej 1 złącze USB Typu-C - Co najmniej 2 złącza USB 3.0 - Co najmniej 1 złącze HDMI - Co najmniej 1 złącze VGA (Zamawiający dopuszcza zastosowanie adaptera HDMI-VGA) - Co najmniej 1 wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe (Combo) - Czytnik kart pamięci |
|  | System operacyjny | Zainstalowany Windows 11 Professional 64-bitowy w polskiej wersji językowej |
|  | Dodatkowe informacje | - Wbudowany moduł TPM - Mysz przewodowa USB - Zamawiający dopuszcza sprzęt polizingowy |
|  | Gwarancja | - Minimum 12 miesięcy gwarancji świadczonej przez producenta, bądź partnera serwisowego legitymującego się dokumentami potwierdzającymi posiadanie stosownej autoryzacji - Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego |

- Zestaw komputerowy – (16 szt.)

  - Specyfikacja

| ## Lp. | ## Nazwa komponentu | ## Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor | - Zainstalowany procesor musi posiadać minimum 4 rdzenie oraz zapewnić obsługę co najmniej 8 wątków jednocześnie - Minimalna bazowa częstotliwość pracy procesora nie może być niższa niż 3.5 GHz a w trybie turbo taktowanie dla jednego rdzenia musi wynosić co najmniej 4.7 GHz - Procesor musi posiadać co najmniej 12 MB pamięci cache |
|  | Pamięć RAM | Zainstalowane min. 16 GB pamięci RAM typu DDR4 taktujących z częstotliwością 3200 MHz |
|  | Dyski twarde | Zainstalowany dysk SSD o pojemności co najmniej 512 GB w formacie szerokości M.2 2280 oraz interfejsie PCI-Express |
|  | Monitor | - Przekątna ekranu nie może być mniejsza niż 23,8” oraz nie większa niż 24” - Monitor musi posiadać matową powierzchnię matrycy - Matryca typu IPS z czasem reakcji 0,5ms, jasnością 250 cd/m2, kontrastem dynamicznym 80 000 000:1 oraz kontrastem statycznym 1 300:1 - Rozdzielczość ekranu co najmniej 1920 x 1080 (FHD) - Monitor musi posiadać ustawienia Pivot, regulację wysokości oraz regulacje kąta obrotu - Monitor musi posiadać co najmniej złącza: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x Wyjscie sluchawkowe - Wbudowane głośniki 2x2W - Kolor czarny |
|  | Karta graficzna | Zainstalowana co najmniej 1 karta zintegrowana |
|  | Łączność | - Co najmniej Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax - Moduł Bluetooth - LAN 10/100/1000 Mbit/s |
|  | Audio/Video | - Brak wbudowanych głośników - Brak wbudowanych mikrofonów |
|  | Złącza | Panel przedni: - Co najmniej 4 złącza USB 3.0 - Co najmniej 1 wyjście słuchawkowe /wejście mikrofonowe Panel tylny: - Co najmniej 4 złącza USB 2.0 - Co najmniej 1 złącze HDMI - Co najmniej 1 złącze VGA (D-Sub) - Co najmniej 1 złącze RJ-45 (LAN) - Co najmniej 1 wejście mikrofonowe - Co najmniej 1 wyjście słuchawkowe / głośnikowe |
|  | Obudowa | - Wysokość nie więcej niż 270 mm - Szerokość nie więcej niż 95 mm - Głębokość nie więcej niż 305 mm |
|  | System operacyjny | Zainstalowany Windows 11 Professional 64-bitowy w polskiej wersji językowej |
|  | Dodatkowe informacje | - W zestawie klawiatura USB przewodowa z co najmniej 1,5m przewodem - W zestawie mysz USB przewodowa z co najmniej 1,5m przewodem - Przewód HDMI minimum 1.5m w zestawie - Zamawiający dopuszcza jednostkę wyposażoną w napęd optyczny DVD lub czytnik kart pamięci - Kolor elementów zestawu: czarny |
|  | Gwarancja | - Minimum 36 miesięcy gwarancji świadczonej przez producenta, bądź partnera serwisowego legitymującego się dokumentami potwierdzającymi posiadanie stosownej autoryzacji - Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego |

- Zestaw komputerowy – (21szt.)

  - Specyfikacja

| ## Lp. | ## Nazwa komponentu | ## Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor | - Zainstalowany procesor musi posiadać minimum 10 rdzeni zapewnić obsługę co najmniej 16 wątków jednocześnie - Minimalna bazowa częstotliwość pracy procesora nie może być niższa niż 2,50 GHz a w trybie turbo taktowanie dla jednego rdzenia musi wynosić co najmniej 4.70 GHz - Procesor musi posiadać co najmniej 20 MB pamięci cache |
| 2. | Pamięć RAM | Zainstalowane min. 16 GB pamięci RAM typu DDR5 SO-DIMM, pracującą z częstotliwością 5600 MHz |
| 3. | Dyski twarde | Zainstalowany dysk SSD o pojemności co najmniej 1000 GB w formacie szerokości M.2 i interfejsie PCI-Express, oraz drugi dodatkowy dysk SSD SATA o pojemności co najmniej 1000 GB |
| 4. | Monitor | - Przekątna ekranu nie może być mniejsza niż 23,6” oraz nie większa niż 24” - Monitor musi posiadać matową powłokę matrycy - Matryca typu VA z czasem reakcji 1ms, jasnością 350 cd/m2, kontrastem dynamicznym 100 000 000:1 oraz kontrastem statycznym 3000:1 - Rozdzielczość ekranu co najmniej 1920 x 1080 (FHD) - Monitor musi posiadać ustawienia Pivot, regulację wysokości oraz regulacje kąta obrotu - Monitor musi posiadać co najmniej złącza: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1 wyjście słuchawkowe - Wbudowane głośniki 2x2W - Kolor czarny - Typ ekranu zakrzywiony |
|  | Karta graficzna | - Zainstalowana co najmniej 1 karta graficzna dedykowana. - Minimalna bazowa częstotliwość pracy karty graficznej nie może być niższa niż 1830 MHz a w trybie turbo taktowanie musi wynosić co najmniej 2460 MHz - Co najmniej 8 GB pamięci własnej typu GDDR6 - Co najmniej 1 złącze HDMI - Co najmniej 3 złącza Display Port |
|  | Łączność | - Co najmniej Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) - LAN 10/100/1000 Mbps - Moduł Bluetooth |
|  | Audio/Video | - Brak wbudowanych głośników - Brak wbudowanych mikrofonów |
|  | Złącza | Panel przedni: - Co najmniej 2 złącze USB 3.0 - Co najmniej 1 złącze USB 2.0 - Zamawiający dopuszcza 1 złącze USB type-C - Co najmniej 1 wyjście słuchawkowe /wejście mikrofonowe Panel tylny: - Co najmniej 2 złącza USB 2.0 - Co najmniej 2 złącza USB 3.0 - Co najmniej 1 złącze RJ-45 (LAN) - Co najmniej 1 wyjście słuchawkowe - Co najmniej 1 wejście mikrofonowe |
|  | Obudowa | - Wysokość nie więcej niż 325 mm - Szerokość nie więcej niż 155 mm - Głębokość nie więcej niż 293 mm |
|  | System operacyjny | Zainstalowany Windows 11 Professional 64-bitowy w polskiej wersji językowej |
| 10. | Dodatkowe informacje | - W zestawie klawiatura USB przewodowa z co najmniej 1,5m przewodem - W zestawie mysz USB przewodowa z co najmniej 1,8m przewodem - Przewód LAN patchcord 2m szary, kategorii Minimum 5E w zestawie - Przewód HDMI o długości minimum 1.5m w zestawie - Zamawiający dopuszcza jednostkę wyposażoną w napęd optyczny DVD lub czytnik kart pamięci - Kolor elementów zestawu: czarny - Przewód zasilający jednostkę o długości co najmniej 2,5m z kątową wtyczką CEE 7/7 |
| 11. | Gwarancja | - Minimum 36 miesiące gwarancji świadczonej przez producenta, bądź partnera serwisowego legitymującego się dokumentami potwierdzającymi posiadanie stosownej autoryzacji - Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego |

Zamawiający informuje, że tam, gdzie w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je traktować jako przykładowe. Stanowią one wyłącznie wskazanie standardu w jakim należy wykonać przedmiot zamówienia. Określenia takie nie mają na celu wskazania konkretnego rozwiązania zatem Zamawiający nie określa parametrów rozwiązań równoważnych. Celem takiego wskazania jest określenie pewnego kierunku  w sposobie wykonania zamówienia